智能机器人实验

实验手册

第五-六讲：基于视觉与AI定位的多机协同控制实验

竞赛内容

| 领取TonyPi与Turtlebot2的小组 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 竞赛内容 | 占比 |
| 1 | TonyPi抱持目标物体穿越障碍场地，路线中至少完成两个转弯，全程不得触碰障碍物。 | 40% |
| 2 | 三~四台Turtlebot2以不同方式完成对TonyPi的跟随，全程不得碰撞障碍物，不得丢失跟踪目标。 | 40% |
| 3 | 提交整个比赛的方案设计报告及源代码 | 20% |

考核要点：现场观看，实机操作。竞赛资料提交至1582536225@qq.com，命名形式：姓名+学号+班级+组号+彭键清老师第6次实验（例如：上午班_第1组_张XXX_20222023_彭键清老师第6次实验）。

竞赛背景与目标

本课程以TonyPi人形机器人与Turtlebot2移动机器人两套平台为载体，分别训练了动作组设计与视觉抓取、运动底盘控制与ROS功能包调用的能力。本次综合竞赛为课程的期末考核环节，将两套平台的能力合并到同一个任务中：TonyPi负责“抱物穿行”，Turtlebot2负责“协同跟随”。

竞赛以小组为单位，重点考察以下能力：

1  动作组的设计与调用能力：TonyPi须稳定抱持目标物体行走，并在障碍场地中完成多次转向。

2  视觉识别与抓取能力：目标物体的识别、靠近与抱取。

3  Turtlebot2的运动控制与跟随能力：三-四台Turtlebot2须以不同方式完成对TonyPi的跟随。

4  系统调试与工程实现能力：场地布置、参数标定、地图建立、传感器配置与现场问题的排查。

竞赛任务

本竞赛包含两项任务，两项任务须在同一场比赛中同时进行：任务一由TonyPi完成，任务二由四台Turtlebot2完成。

任务一：TonyPi抱物穿行障碍场地

任务描述：TonyPi从场地起点出发，双臂抱持目标物体，沿现场指定的路线穿越布满障碍物的场地，完成不少于两个转弯后到达终点，并将目标物体放下。

具体要求：

（1）抱持方式：双臂合拢夹持目标物体，可使用本课程设计的自定义抓取动作（如第四讲保存的grab.d6a动作组），也可自行设计新的动作组。

（2）全程保持抱持：目标物体在途中掉落时，须返回掉落点重新抱起后方可继续；掉落期间所走过的行程不计入有效成绩。

（3）至少拐两个弯：行进路线中左转、右转的次数各不少于一次，具体以现场裁判根据场地路线确认为准。

（4）不得触碰任何障碍物：详见“犯规与判罚”部分。

（5）不限制完成时间，以动作完成的完整性与稳定性评分。

任务二：Turtlebot2跟随TonyPi

任务描述：三-四台Turtlebot2从各自的起点区出发，在TonyPi穿行障碍场地的全过程中保持对TonyPi的跟随，最终随TonyPi一同到达终点区域，并停稳。

具体要求：

（1）三-四台Turtlebot2均须独立完成跟随任务，缺一不可。

（2）三-四台可分别采用不同的跟随方式（见“跟随方式”部分），以体现方案的多样性。允许两台采用相同方式，但相同的方式按同一档次计分。

（3）跟随过程中不得碰撞障碍物，也不得碰撞TonyPi与其他Turtlebot2。

（4）不得丢失跟踪目标。若目标丢失，须在同一位置重新捕获目标后方可继续。

（5）不限制完成时间。

场地与器材

场地布置

场地由任课教师现场指定，各组在比赛准备阶段完成布置与标定，布置内容主要包括：

（1）用胶带或围栏在地面划出起点区、终点区与行进通道。

（2）沿行进通道布置若干障碍物（如立柱、纸箱、锥桶、泡沫块等），障碍物之间的间距应大于机器人转向所需的最小空间。

（3）行进路线至少包含两个转弯，可布置为“S”形或“Z”形，左转与右转各不少于一次。

（4）二维码（AR标签）的粘贴位置由各组自行设置，须在比赛开始前布置完成并保持到比赛结束。

（5）场地布置完成后，才开始建图、标定与试跑。若比赛过程中场地布置被改动，须重新建图与标定。

器材清单

表 1 竞赛器材清单

| 器材 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| TonyPi Pro人形机器人 | 1台 | 完成任务一，抱物穿行障碍场地 |
| Turtlebot2移动机器人 | 3~4台 | 每台完成一次跟随任务，方式可不同 |
| 目标物体 | 1个 | 由现场提供，如颜色方块或小球，重量与尺寸以双臂可稳定夹持为宜 |
| 个人电脑 | 每组若干台 | 装有虚拟机与ROS实验环境，用于连接并控制各机器人 |
| 障碍物 | 若干 | 立柱、纸箱、锥桶等，布置时应稳固且无尖锐边缘 |
| 二维码（AR标签） | 若干 | 由各组自行打印与粘贴，用于方式一的航路点引导 |

跟随方式

三-四台Turtlebot2可采用不同的方式完成对TonyPi的跟随。以下给出四种参考方式，各组可自行选择与组合，也鼓励提出其他可行的实现方案。

方式一：二维码位置引导跟随

在场地中自行设置二维码（AR标签）的位置，通过标签给出航路点与方位信息。Turtlebot2依次识别行进路线上的标签，按标签给出的目标位置自主移动到下一个航路点，从而完成对TonyPi的跟随。可参考ROS中的ar_track_alvar功能包实现标签识别与位姿解算。

要点：标签的尺寸、粘贴高度与朝向需保证机器人运动过程中能够稳定识别；标签的间距与布置须与行进路线相匹配。

方式二：建图避障跟随

在比赛准备阶段利用Turtlebot2的激光雷达与RGB-D相机对场地建图（如gmapping），比赛中基于已建立的地图进行定位（如amcl），并调用路径规划与避障功能（如move_base），在已知地图上自主绕开障碍物跟随TonyPi。

要点：建图必须在障碍物布置完成后进行；场地布置一旦改动，须重新建图；定位丢失时应重新初始化定位。

方式三：跟随移动中的TonyPi

利用RGB-D相机或激光雷达实时检测前方的TonyPi，控制底盘保持一定距离并维持目标在画面中央，同时在行进过程中完成避障。可参考ROS中的turtlebot_follower功能包，并在其基础上增加避障逻辑。

要点：TonyPi为双足机器人，行走时躯干起伏较大，跟随速度不宜过快；场地中应减少与TonyPi外形、颜色相近的干扰物，否则容易改变跟踪目标。

方式四：跟随另一台Turtlebot2

四台Turtlebot2以纵列编队的方式行进：由第一台负责跟随TonyPi，其余各台以前一台为跟踪目标，保持固定间距依次跟随，或沿前一台走过的轨迹跟随，形成队列穿越障碍场地。

要点：队列的间距需根据障碍物间距确定，间距过小容易追尾，过大容易丢失前车；需避免后车把非队列中的其他机器人误认为跟踪目标。

竞赛规则

比赛流程

（1）准备阶段（不计入比赛）：各组完成场地布置、二维码粘贴、标定、建图、参数调试与试跑。

（2）就位：TonyPi与三-四台Turtlebot2分别置于各自的起点区，目标物体置于起点区指定位置。

（3）开始：裁判发令后，TonyPi开始抱取目标物体并出发；四台Turtlebot2可同时启动，也可按队列顺序依次启动。

（4）结束：TonyPi到达终点区并放下目标物体，且三-四台Turtlebot2均已到达终点区并停稳，比赛结束。

（5）全程不限制完成时间。

完成标准

本次竞赛的完成标准须同时满足以下四条：

（1）TonyPi抱持目标物体完整走完全程，到达终点区并将物体放下。

（2）行进路线中至少完成两个转弯，左转与右转各不少于一次。

（3）TonyPi与三-四台Turtlebot2全程均未触碰任何障碍物。

（4）三-四台Turtlebot2均到达终点区，全程未丢失跟踪目标。

犯规与判罚

表 2 犯规情形与判罚

| 序号 | 犯规情形 | 判罚 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机器人本体与障碍物发生明显接触，或导致障碍物移位、倾倒 | 每触碰一次扣1分 |
| 2 | 碰撞TonyPi或其他Turtlebot2 | 按触碰障碍物同等判罚 |
| 3 | 目标物体在途中掉落 | 不扣分，但须返回掉落点重新抱起后方可继续；掉落期间所走过的行程不计入有效成绩 |
| 4 | 比赛过程中人工干预（用手扶正、推动、提起机器人） | 该台机器人本次任务判定为失败，须从起点或重置点重新开始 |
| 5 | Turtlebot2丢失跟踪目标后，超过1分钟未能重新捕获 | 该台Turtlebot2本次跟随判定为失败 |
| 6 | 用遥控方式代替自主跟随（非本竞赛允许的自主方案） | 该台Turtlebot2本次跟随不计分 |

重试与重置

（1）每组每项任务最多有2次完整重试机会，取成绩最好的一次计入总评。

（2）比赛过程中若出现机器人卡死、翻倒、通信中断或传感器异常等情况，可向裁判申请一次重置，将机器人放回起点区或最近通过的航路点后继续比赛。

（3）每次重置扣5分；因重置而重复经过的路段不再重复计分。

（4）重置期间计时（若有）不中断，但本竞赛不限制完成时间，仅记录完成情况。

评分标准

本次竞赛总分为100分（技术评分占80%，报告评分占20%），其中技术评分项目与分值分配如表 3所示。

表 3 竞赛技术评分标准（占本次总成绩的80%）

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TonyPi抱物穿行——完成全程 | 25 | 从起点区出发，沿指定路线到达终点区并将目标物体放下 |
| 2 | TonyPi抱物穿行——抱持稳定 | 10 | 全程目标物体未掉落；掉落一次扣5分，扣完为止 |
| 3 | TonyPi抱物穿行——转弯完成 | 10 | 完成至少两个转弯，每个5分，左转与右转各不少于一次 |
| 4 | TonyPi抱物穿行——未触碰障碍物 | 5 | 全程未触碰障碍物，按犯规判罚扣分后仍有剩余则得分 |
| 5 | Turtlebot2跟随——四台均完成 | 20 | 每台5分，均须到达终点区并停稳 |
| 6 | Turtlebot2跟随——方式多样性 | 16 | 四种方式各不相同且实现正确，每种4分；两种以上相同的按同一档次计分 |
| 7 | Turtlebot2跟随——无碰撞、未跟丢 | 14 | 四台均未碰撞障碍物且未丢失跟踪目标，按犯规判罚扣分后计分 |
| 合计 |  | 100 |  |

安全与注意事项

（1）机器人调试与试跑时，须确认场地内无人员穿行。TonyPi为双足行走机器人，倾倒时请从侧面扶住其躯干，不要抓握手臂、头部或舵机线束。

（2）Turtlebot2运动前须确认USB线已可靠连接、底盘开关已打开；键盘遥控时速度不宜过快，避免高速撞击障碍物或人员。

（3）注意电池续航：TonyPi满电续航约1小时，Turtlebot2请提前充满电并准备备用电池，比赛开始前确认电量充足。

（4）障碍物布置须稳固，但不得使用尖锐、易碎、带电或过重的物体作为障碍物。

（5）多组同时比赛时，应使用不同的网络或命名空间，避免无线设备与ROS节点之间相互干扰。

（6）比赛结束后请将场地恢复原状，收好二维码标签与障碍物，关闭机器人电源。

附  录  部  分

竞赛常用指令

以下为竞赛中常用的指令，具体功能包名称与参数以实际实验环境为准。

Turtlebot2的启动与遥控

启动Turtlebot2的运动底盘（运行成功后机器人会播放一段音乐）：

roslaunch turtlebot_bringup minimal.launch

打开一个新的终端，用键盘遥控Turtlebot2移动：

roslaunch turtlebot_teleop keyboard_teleop.launch

键盘按键说明：u/i/o为左前、前、右前移动，j/k/l为原地左转、暂停、原地右转，m/,/.为左后、后、右后移动，q/z与w/x分别用于增减最大线速度，e/c用于增减最大角速度。

相机与视觉

启动Turtlebot2的Kinect（RGB-D）相机：

roslaunch openni_launch openni.launch

打开一个新的终端，查看相机的实时画面：

rosrun image_view image_view \

image:=/camera/rgb/image_color

建图、定位与导航

启动SLAM建图（用于方式二，须在障碍物布置完成后运行）：

roslaunch turtlebot_navigation gmapping_demo.launch

启动定位与自主导航（amcl + move_base），用于已建图场地中的路径规划与避障：

roslaunch turtlebot_navigation amcl_demo.launch

打开rviz可视化界面，查看地图、机器人位姿与规划出的路径：

roslaunch turtlebot_rviz_launchers view_navigation.launch

跟随与标签识别

启动跟随功能包，使Turtlebot2跟随前方的目标（用于方式三）：

roslaunch turtlebot_follower follower.launch

识别二维码（AR标签）并解算其位姿（用于方式一），可参考ar_track_alvar功能包，具体参数需按实际标签的尺寸与数量进行配置。

TonyPi的动作组调用

TonyPi通过上位机软件调用动作组：在树莓派桌面双击打开上位机软件TonyPi，弹出执行确认窗口时选择“Execute”；点击“打开动作文件”，在/home/pi/TonyPi/ActionGroups/目录下选择相应的.d6a文件后点击“Open”加载，再点击“运行”即可执行，点击“动作停止”可随时停止。具体操作请参考第四讲附录部分。