智能机器人实验

实验手册

第一讲：基于视觉的turtlebot二维码位姿测量及轨迹控制实验

实验内容

- 练习《预备知识-ROS基础与Turtlebot2基础实验》。

- 了解功能包ar_track_alvar。

- 编程获取二维码识别与定位信息。

- 编程实现Turtlebot2的直线轨迹跟踪（PD控制），并且通过二维码定位，计算Turtlebot2的直线移动距离。

二维码识别与定位

功能包ar_track_alvar

功能包ar_track_alvar提供识别与定位如图 1所示二维码的方法。

图 1 标号为0、1、2的二维码

如果不是使用本课程提供的虚拟机，请通过如下命令安装功能包：

sudo apt-get install ros-kinetic-ar-track-alvar

功能包ar_track_alvar的位置为 /opt/ros/kinetic/share/ar_track_alvar 。

参考链接：http://wiki.ros.org/ar_track_alvar/ 。

功能包ar_location

功能包ar_location是二维码定位功能包，已经实现了获取二维码识别与定位信息，以及测量直线移动的距离。将提供的ar_location文件夹复制到catkin_ws/src目录下。

获取二维码定位信息

启动功能包ar_track_alvar的二维码识别与定位节点后，该节点注册一个名为/ar_pose_marker的话题，并发布类型为ar_track_alvar_msgs/AlvarMarkers的消息，可以通过如下命令查看消息的结构（如图 2所示）：

rosmsg info AlvarMarkers

该消息包括所有观察到的二维码的识别与定位结果（包括二维码中心相对于相机坐标系的位置，如图 3所示）的列表。

图 2 标号设置

图 3 机器人坐标系与相机坐标系

代码详见src/get_ar_info.cpp，主要是订阅/ar_pose_marker话题的消息，订阅者的回调函数如图 4所示。

图 4 代码

仿真验证

打开一个新终端运行（注意：如果不是使用本课程提供的虚拟机，请将标红处修改为虚拟机的用户名）：

roslaunch turtlebot_gazebo turtlebot_world.launch world_file:=/home/haiden/worlds/marker.world

等待gazebo仿真世界加载完成后，打开一个新终端运行：

roslaunch ar_location get_ar_info.launch

如果运行成功，终端如图 5所示。

图 5 输出显示

编程练习

观察src/get_ar_info.cpp文件中获取位置的代码，补充获取二维码标号和姿态（参考图 2）的代码，并且将它们打印出来。

直线控制与二维码定位

实验说明

Turtlebot2开始移动前使用二维码定位，然后使用PD控制器控制Turtlebot2向前直线移动一定距离，到达终点后再次使用二维码定位，根据两次二维码定位结果计算Turtlebot2的移动距离。

直线轨迹跟随的闭环PD控制

第1讲中，Turtlebot2跟随轨迹的效果较差，这是因为没有进行闭环反馈控制，为了提高Turtlebot2跟随轨迹的精度，在这一讲中，设计一个简单的闭环PD控制器，控制Turtlebot2跟随预设的轨迹移动。

PD控制器

假设目标距离（或角度）与实际距离（或角度）的差值表示为e，通过里程计反馈计算得到，PD控制器表示为：

其中，表示比例控制参数，表示微分控制参数，和分别表示当前时刻和前一时刻。

myPoint类

代码详见include/myPoint.h和src/myPoint.cpp，主要实现了Turtlebot2位姿的表示，包括：相对基坐标系的位置、方向和时间戳t。

PD控制器

代码详见include/arLocation.h和src/arLocation.cpp，其中实现了直线轨迹跟随的PD控制，直线轨迹跟随的相关类方法及功能如表 2所示。

表 2 直线轨迹跟随的相关类方法及功能

| 类方法 | 功能 |
| --- | --- |
| odomCallback | 里程计消息（相对于基坐标系）订阅者的回调函数，实现了直线轨迹跟随的PD控制。 |
| calculatePD | 通过PD控制器计算速度 |
| isCloseEnough | 判断是否到达目标位置或角度 |
| publishVelMsg | 发布速度消息（相对于机器人坐标系） |

二维码定位

代码详见include/arLocation.h、src/arLocation.cpp、src/ar_location.cpp。二维码识别与定位结果订阅者的回调函数在arLocation类中实现，具体函数如图 6所示，其中，实现了两次二维码定位：（1）在轨迹跟踪之前进行第一次二维码定位；（2）在轨迹跟踪结束之后进行第二次二维码定位，并且根据两次定位的结果计算Turtlebot2的移动距离。对比预设的直线轨迹长度和二维码定位计算得到的结果。

请在图中红框处补充计算Turtlebot2直线移动距离（欧式距离）的代码，注意理解获取到消息是相对于哪一个坐标系的？（仔细阅读2.3节和图 3）

图 6 代码框

仿真验证

实验前可以自行修改ar_location.launch文件中的控制参数。

打开一个新终端运行（注意：如果不是使用本课程提供的虚拟机，请将标红处修改为虚拟机的用户名）：

roslaunch turtlebot_gazebo turtlebot_world.launch world_file:=/home/haiden/worlds/marker.world

等待gazebo仿真世界加载完成后，打开一个新终端运行：

roslaunch ar_location ar_location.launch

如果运行成功，gazebo环境中，Turtlebot2开始直线移动，到达终点后，计算Turtlebot2的移动距离，终端如图 7所示。

图 7 命令输出

实机实验

打开一个终端运行：

roslaunch turtlebot_bringup minimal.launch

运行成功后（Turtlebot2播放一段音乐），打开一个终端运行：

roslaunch openni_launch openni.launch

如果运行成功，终端如图 8所示。

图 8 输出显示

打开一个新终端运行（实验使用的二维码尺寸为14cm*14cm）：

roslaunch ar_location ar_location.launch marker_size:=14

如果运行成功，Turtlebot2开始直线移动，到达终点后，计算Turtlebot2的移动距离，终端如图 9所示。预设的直线长度为1.2m，二维码定位得到的结果为1.22m。

图 9 输出显示

附录：Turtlebot2的测试和使用

连接Turtlebot2

将Turtlebot2上的两根USB连接线（见图 1）与个人电脑相连，启动Turtlebot2的开关，如图 2所示。

图 1 实物图

图 2 充电口

测试kobuki底盘

检查别名

打开一个终端运行：

ls /dev/kobuki

如果运行成功，终端如图 3所示。

图 3 命令框

如果没有显示，在终端运行：

rosrun kobuki_ftdi create_udev_rules

重插USB线，重新运行第一句命令。

键盘控制Turtlebot2移动

打开一个终端运行，该命令用于启动turtlebot2的运动底盘：

roslaunch turtlebot_bringup minimal.launch

如果运行成功，Turtlebot2播放一段音乐，终端如图 4所示。

图 4 输出

如果运行失败，请在“虚拟机”-“可移动设备”中检查是否已经连接“Future Devices iClebo Kobuki”，如图 5所示。

图 5 虚拟机

打开一个新的终端运行：

roslaunch turtlebot_teleop keyboard_teleop.launch

如果运行成功，终端如图 6所示，按键说明如表 1所示。

图 6 键盘控制Turtlebot2移动的终端

表 1 按键使用说明

| u（向左前移动） | i（向前移动） | o（向右前移动） |
| --- | --- | --- |
| j（原地向左旋转） | k（暂停） | l（原地向右旋转） |
| m（向左后移动） | ，（向后移动） | .（向右后移动） |
| q/z（增大或减小最大线速度和最大角速度） |  |  |
| w/x（增大或减小最大线速度） |  |  |
| e/c（增大或减小最大角速度） |  |  |

测试kinect相机

打开一个终端运行，该命令用于启动turtlebot2的RGB-D相机：

roslaunch openni_launch openni.launch

如果运行成功，终端如图 7所示。

图 7 输出

如果出现“No devices connected”，请在“虚拟机”-“可移动设备”中检查是否已经连接“Microsoft Xbox NUI Camera”和“Microsoft Xbox Kinect Audio”，如图 8所示。

图 8 虚拟机

打开一个新的终端运行：

rosrun image_view image_view image:=/camera/rgb/image_color

如果运行成功，弹出视频流窗口，显示kinect相机的实时画面，如图 9所示。

图 9 相机抓图

拔高实验

注意：上述所有实验完成后，如果选择继续完成拔高实验，请在课堂时间内，选择其中1项进行实现即可。

- 基础实验中在每次二维码定位过程中仅测量一次二维码，实验过程中可能出现误差较大的情况，请补充代码：获取多个二维码定位结果，通过多次测量取平均值的方法减小实验过程中的误差。

- 编程使用PD控制器控制Turtlebot2跟随一段轨迹，使用二维码定位的方法计算Turtlebot2的移动距离和旋转角度。